Il circuito stampato di N6BG permette di se essere localizzati in auto con un computer munito del programma UI-VIEW di G4IDE il materiale necessario é il seguente:

Un GPS avendo << sentences $GPRMC>> ee una uscita in serie NMEA.

Un TinyTrak un circuito stampato che andiamo a scoprire.

Un ricetrasmettitore VHF sulla frequenza 144.800MHz.

Esempio di trame inviate : $GPRMC.225446.A.5021.15.N.00331.12.E.000.5054.7.191006.020.3.E*68 $GPRMC : E il tipo di secuenza obbligatorio per il Tiny 225446 : Corrisponde a l'orario

A A : La trama é buona per il tiny.

V : La trama non é buona.

Quindi ne risulta che se la lettera ricevuta é <<A>> il led N°3 <<A>> rimarra acceso in continuo e la trama é buona quindi il PIC prendera queste informazioni e potra inviarle verso il TX.

Se invece la lettera ricevuta é <<V>> la trama non essendo buona il LED N°3 lampeggerà o restera spento e un messaggio di errore sarà inviato al TX.

5021.15 : Corrisponde alla latitudine.

N : Corrisponde alla latitudine Nord, S a SUD.

00331.12 : Corresponde alla longitudine.

E : Corrisponde a EST, W à OUEST.

00.5 : Corrisponde alla velocità in knots.

54.7 Corrisponde alla traiettoria (direzzione in gradi).

191006 : Corrisponde alla data 19/10/2006.

20.3 : Variazione magnetica.

Le GPS transmette le trame circa tutti i secondi bisogna quindi regolare Com su 4800 bauds,8 bits, parità nessuna e 1 bit di stop .

FUNZIONAMENTO dei LED :

N°1 : Led rosso per l’alimentazione : sempre acceso.

N°2 : Led arancione per la ricezione: si accende al ritmo della BF.

N°3 : Led verde qualità della tram inviata.

N°4 : Led giallo per l'emissione: si accente quando si é in emissione.

REGOLAZIONI :

RV1 : Regolazione della modulazione in emissione

RV2 : Regolazione della BF in ricezione

MONTAGGIO:

Il GPS sarà connesso alla DB 9 del Tiny

Il jack di emissione sarà connesso su A e B, B essendo la massa se il TX funziona con una resistenza in linea sennò togliere la R1 e mettere l'anima centrale su C.

Il jack di ricezione sarà connesso su D e E, E é la massa.

L’alimentazione+ 13,5 Volts sarà connessa su F e la massa su G.

L'INT1 e INT2 sono in silenzio

Potete trovare il programma sul sito in francese

http://www.byonics.com/tinytrack = BYONICS

Il Tiny deve essere raccordato sul connettore in serie del Com1 o Com2, il programma di configurazione é « tinytrackconfig.exe »

Lista dei Composanti :

| R1 : 2,2K | Q1 : 10mHz | Led 1 : Rosso |
| --- | --- | --- |
| R2. R9. R10. R11. R12 : 1K | IC1 : PIC 16F84 10mHz | Led 2 : Arancione |
| R3 : 10K | C1.C2.C3.C4.C5 : 0.1mF | Led 3 : Verde |
| R4 : 12K | T1 : 2N2222 ou BC 109 | Led 4 : Giallo |
| R5 : 220K | 78L05 scatola TO92 |  |
| R6 : 8,2K | RV1.RV2 : 10K |  |
| R7 : 3,9K |  |  |
| R8 : 2K |  |  |

Cliccare su < Check Version > una finestra si apre indicando la versione del programma che si trova nel PIC. Se é OK riempite il formulario KeyUp Delay (txdelay) : bisogna almeno 800ms sennò i segnali rischiano di essere tagliati. E là che l' INT1 e INT2 intervengono, non si installano in automobile.

Transmit every : importante e il lasso di tempo tra i "segnali", su strda normale 30s ma sull'autostrada 20s é molto meglio per seguire l'auto con più precisione.

Quiet Time et Calibration : lasciare i valori tali e quali .

Beacon Message : mettete ciò che volete.

Beacon every : 3 = tutti i 3 segnali . Le informazioni contenute nel messaggio saranno trasmesse.

APRS/MIC-E :

Message : Mettre ce qui vous convient.

PATH : lasciate convenzionale

SYMBOL : ’’>’’

ALT TABLE : non

Programming : Scegliere il COM 1 o COM 2 per programmare.

Cliccare su « Write Configuration » e la vostra configurazione si trasferirà nel PIC.

Cliquez sur « Read Configuration » per leggere la configurazione o modificarla.

La scheda TinyTrak.HEX é la scehda di programmazione del PIC Lla scheda TinyTrak Config.exe e la scheda di configurazione del Tiny.