TinyTrak v 1.3

Interface de N6BG permet de se localiser en mobile et sur ordinateur équipé du programme UI-VIEW de G4IDE le matériel nécessaire est le suivant :

Un GPS ayant les<< sentences $GPRMC>> et ayant une sortie série NMEA.

Un TinyTrak interface que nous allons découvrir.

Un Transceiver VHF sur la fréquence 144.800MHz.

Exemple de trame envoyée : $GPRMC.225446.A.5021.15.N.00331.12.E.000.5054.7.191006.020.3.E*68 $GPRMC : Le type de séquence obligatoire pour le tiny 225446 : Correspond à l’heure

A A : La trame est bonne obligatoire pour le tiny.

V : La trame est mauvaise.

Il en résulte que si ma lettre reçue est <<A>> la led n°3 s’allumera en continu et la trame est bonne donc le PIC prendra ces informations et pourra envoyer ces infos vers le TX.

Par contre si la lettre reçue est <<V>> la trame n’étant pas bonne la LED n°3 clignotera ou restera éteinte et message d’erreur sera envoyé au TX.

5021.15 : Correspond à la latitude.

N : Correspond à la latitude Nord, S au SUD.

00331.12 : Correspond à la longitude.

E : Correspond à l’EST, W à OUEST.

00.5 : Correspond à la vitesse en knots.

54.7Correspond à la trajectoire (direction en degrés).

191006 : Correspond à la date 19/10/2006.

20.3 : Variation magnétique.

Le GPS transmet ses trames environ toutes les secondes il faut configurer le port Com à 4800 bauds,8 bits, parité aucun et 1 bit de stop .

FONCTIONNEMENT des LEDs :

N°1 : Led rouge pour l’alimentation : toujours allumée.

N°2 : Led orange pour la réception : s’allume au rythme de la BF.

N°3 : Led verte état de la trame.

N°4 : Led jaune pour l’émission : s’allume lors du passage en émission.

REGLAGES :

RV1 : Réglage de modulation à l’émission

RV2 : Réglage de la BF de réception

BROCHAGES :

Le GPS sera branché sur la DB 9 du Tiny

Le jack d’émission sera branché sur A et B, B étant la masse si le TX fonctionne avec une résistance dans sa ligne sinon enlever R1 et mettre l’âme centrale sur C.

Le jack de réception sera branché sur D et E, E étant à la masse.

L’alimentation + 13,5 Volts sera branché sur F et la masse sur G.

Vous pouvez trouver le programme sur le site

http://www.byonics.com/tinytrack = BYONICS

Le Tiny doit être raccordé sur le port série Com1 ou Com2, le programme de configuration est « tinytrackconfig.exe »

Liste des Composants :

| R1 : 2,2K | Q1 : 10mHz | Led 1 : Rouge |
| --- | --- | --- |
| R2. R9. R10. R11. R12 : 1K | IC1 : PIC 16F84 10mHz | Led 2 : Orange |
| R3 : 10K | C1.C2.C3.C4.C5 : 0.1mF | Led 3 : Vert |
| R4 : 12K | T1 : 2N2222 ou BC 109 | Led 4 : Jaune |
| R5 : 220K | 78L05 boîtier TO92 |  |
| R6 : 8,2K | RV1.RV2 : 10K |  |
| R7 : 3,9K |  |  |
| R8 : 2K |  |  |

Cliquez sur « Check Version « une fenêtre s’ouvre en indiquant la version du programme qui se trouve dans le PIC . Si c’est OK remplissez le formulaire KeyUp Delay (txdelay) : il faut au moins 800ms sinon la balise risque d’être amputée. C’est là que les INT1 et INT2 interviennent on ne les installe pas en mobile.

Transmit every : important c’est le laps de temps entre les balises, sur routes normales 30s mais sur autoroute 20s est beaucoup mieux on suit le véhicule avec précision.

Quiet Time et Calibration : laissez par défaut ses valeurs.

Beacon Message : mettre ce que vous voulez.

Beacon every : 3 = toutes les 3 balises. L’information contenue dans le message sera émise.

APRS/MIC-E :

Message : Mettre ce qui vous convient.

PATH : laissez conventional

SYMBOL : ’’>’’

ALT TABLE : ne rien cochez

Programming : Choisir le COM 1 ou COM 2 pour programmer.

Cliquez sur « Write Configuration » et votre configuration se transférera dans le PIC.

Cliquez sur « Read Configuration » pour lire la configuration ou modifier.

Le fichier TinyTrak.HEX est le fichier de programmation du PIC Le fichier TinyTrak Config.exe est le fichier de configuration du Tiny.