Amateur Radio Projects & Kits Amateur Radio Kits & Projects

Fox Delta Fox Delta

FD – FoxTrak FD - FoxTrak

Technical information: Compact PIC 16F84A/628A APRS Tracker for Portable Rigs Informations techniques: Compact PIC 16F84A/628A APRS Tracker Portable Rigs

INTRODUCTION TO APRS: INTRODUCTION AU APRS:

WHAT'S APRS? QU'EST-CE QUE L'APRS?

In its simplest form, APRS allows the tracking of mobile amateur radio stations. Dans sa forme la plus simple, APRS permet le suivi des stations de radio amateur mobile.

Developed by Bob Bruninga, WB4APR, it is a packet radio system, which permits any Développé par Bob Bruninga, WB4APR, il s'agit d'un système de radiocommunication par paquets, ce qui permet à tout number of stations to exchange position data just like voice users would in a net. nombre de stations pour échanger des données de position, tout comme la voix utilisateurs dans un filet.

APRS versatility is most evident during emergency or special event situations where the APRS polyvalence est le plus évident en cas d'urgence ou des situations où l'événement tracking of key assets in real-time is possible. le suivi des principaux actifs en temps réel est possible. Where is the Event Leader? Où est le Chef de l'événement? Where are Où sont the emergency vehicles? les véhicules d'urgence? What's the Weather at various points in the county? Quel est le temps à différents points dans le comté? Where are Où sont the power lines down? les lignes électriques en panne? Where is the head of the parade? Où est la tête de la parade?

APRS has been described as the answer to a problem that doesn't exist - but do we APRS a été décrite comme la réponse à un problème qui n'existe pas - mais avons-nous always have to do things for a reason? ont toujours à faire des choses pour une raison? With such a narrow approach to life we would all Avec une telle approche étroite de la vie, nous serions tous be surfing the net and talking on cell-phones. de surfer sur le net et discuter sur les téléphones cellulaires.

The same goes for most of the activities in ham radio - why do we work rare DX on cw, Il en va de même pour la plupart des activités de radio amateur - pourquoi nous travaillons sur de rares DX cw, collect prefixes, operate from rare IOTA islands in the middle of nowhere, bounce préfixes collecter, d'exploiter de IOTA rares îles au milieu de nulle part, de rebond signals off the moon, spend 48 hours continuously transmitting …UR 599 = QRZ?… signaux de la lune, passer 48 heures de transmission en continu... UR = 599 QRZ? ...

during the weekend contests when we could be enjoying the warm weather with the pendant le week-end de concours, alors que nous pourrions être en appréciant la chaleur de la

XYL. XYL. Who was it that said "…why climb Everest – there is nothing up there!". Qui a dit que "... la raison pour laquelle la montée Everest - il n'y a rien là-haut!".

What's a Tracker? Qu'est-ce qu'un tracker?

A tracker is the means by which a mobile station can be tracked. Un tracker est le moyen par lequel une station mobile peut être surveillée.

It may consist of a radio, antenna, TNC and GPS but since most of the time the mobile Il consiste en une radio, antenne, TNC et le GPS, mais étant donnée que la plupart du temps, le mobile just transmits unconnected UI frames, the receiver part of the TNC is redundant. transmet non seulement l'interface utilisateur des cadres, le récepteur de la CNC est redondant.

Therefore more and more stations are using small-dedicated tracker units instead of C'est de plus en plus de l'aide de petites stations sont dédiées tracker unités au lieu de full-featured TNCs. toutes les fonctions des sociétés transnationales. These trackers can have various operating abilities. Ces trackers peuvent avoir différentes capacités. The simplest Le plus simple will just transmit a UI packet indicating their position every few minutes, others have simplement transmettre un paquet de l'interface utilisateur indiquant leur position toutes les quelques minutes, d'autres ont more functions. plus de fonctions.

Basic Tracker System Setup: Picture of the Completed FoxTrak: Photo de la FoxTrak Terminé:

FoxTrak is designed on a Double Sided PTH Board Measuring 7 x 4.5cm FoxTrak est conçu sur une double face PTH Conseil de mesure 7 x 4,5 cm

The Schematic & Technical Information presented here generates an APRS signal with Le Schéma et information technique présentée ici génèrent un signal à l'APRS very little effort. très peu d'efforts. It’sa TinyTrak type of tracker hardware with small changes, where all Il s'agit d'un tracker TinyTrak type de matériel avec de petits changements, où tous lesfunctions are controlled by PIC16F84A. fonctions sont contrôlées par PIC16F84A.

The position data in NMEA format ( $GPRMC ) delivered from a GPS is decoded and a La position de données au format NMEA ($ GPRMC) émis à partir d'un GPS est décodée et un 1200 bps packet radio signal is generated from it. 1200 bps packet radio signal est générée à partir d'elle. This can be fed directly into a Radio Cela peut être alimenté directement à une radio

Transmitter without the need of an expensive TNC. Transmetteur sans la nécessité d'une coûteuse TNC. Because of not having enough En raison de ne pas avoir assez program memory left on PIC & to make hardware simple, circuit does not decod mémoire de programme à gauche sur le PIC et du matériel pour faire simple, le circuit ne décode pas les received APRS signals. signaux APRS   reçus.

This APRS interface has a serial interface for connecting to the GPS and for Cette interface est une interface série pour la connexion au GPS et de programming user parameters into PIC’s memory. programmation des paramètres utilisateur dans la mémoire du PIC.

The main new features compared to TinyTrak (Byonics) besides some hardware Les principales nouveautés par rapport à TinyTrak (Byonics) en plus de matériel variations is, speed dependable beacon rates and beacon transmissions at major course variations est, la vitesse et la fiabilité des taux phare transmissions dans les grands cours changes. changements.

Firmware is developed by DK7IN who has also made a nice configuration utility to Le logiciel est mis au point par DK7IN, qui a également fait un bon utilitaire de configuration pour

write user parameters in PIC.écrire des paramètres dans PIC. However, TinyTrak windows & DOS configuration Toutefois, les fenêtres et DOS TinyTrak configuration utilities may also be used for the same purpose. utilitaire peuvent également être utilisées aux même fins.

FoxTrak may be configured for various firmware, you may update FoxTrak with better Mai FoxTrak être configuré pour différents logiciels, vous FoxTrak mise à jour de mai avec une meilleure & smarter Firmware simply by changing the Firmware & if necessary, changing the Firmware & intelligent tout simplement en changeant le firmware et le cas échéant, modifier le PIC, to 16F628A. PIC, à 16F628A. The Basic hardware remains the same. Le matériel de base reste la même.

Like TinyTrak 3, this tracker also uses larger 5V regulator to supply GPS power. Comme TinyTrak 3, ce tracker utilise également les plus grands, régulateur 5V à fournir GPS pouvoir. With Avec suitable header installations, you may supply GPS with either 12V or 5V. installations appropriées tête, vous offre mai GPS soit 5V ou 12V.

FoxTrak also includes an Instant Transmit Push Button. FoxTrak comprend aussi un instantané de transmission Push Button. (Poussez le Bouton)

FoxTrak is designed on a Double Sided PTH PCB & measures only 7cm x 4.5cm. FoxTrak est conçu sur un PCB double face PTH et ne mesure que 4,5 cm x 7 cm. I am J’utilise des connecteurs à angle droit D9.

FoxTrak also comes with null modem adapter. FoxTrak est également livré avec adaptateur nul modem. This adapter uses two R/A D9F Cet adaptateur utilise deux connecteurs A / R D9Fconnectors, PTH PCB and has possibility to use RS232 Driver such as MAX232., des BPC et de PTH a la possibilité d'utiliser Driver RS232 tels que MAX232. Null- Nul - Modem gets its power from FoxTrak and if no MAX232 is installed, no power is Modem tient son pouvoir de FoxTrak et si aucune MAX232 est installé, aucun pouvoir n'est required. nécessaire.

Picture of the simple null-modem adaptor: Photo simple de l’adaptateur nul-modem:

This null modem is a simple 2 x Cette nul-modem est un simple 2 x Female D9 PCB which shifts pin 2/3 Femme D9 PCB qui déplace la broche 2 / 3 at one end to 3/2 at the other end. au bout de 3 / 2 à l'autre bout.

In addition, when connected to En outre, lorsqu'il est connecté à FoxTrak, it also indicates presence of FoxTrak, il indique également la présence de power required for GPS. puissance nécessaire pour le GPS.

This basic null modem may be made “Active” by simply installing a MAX232 chip & 5 Cette base nul-modem peut- être "actifs" par la simple installation d'une puce MAX232 et 5 1uf Tantalum capacitors. 1uf tantales. Suitable header configuration will be required. Convient-tête de configuration sera nécessaire. Please refer to S'il vous plaît se référer à schematic for more details. schéma pour plus de détails.

Both FoxTrak D9 Sockets, Radio side & RS232/GPS side, have exactly the same Les deux FoxTrak D9 Sockets, Radio & RS232/GPS côté, ont exactement le même connection plan as used with TinyTrak & Open tracker. plan de connexion utilisé avec TinyTrak et Open tracker.

Green Button visible at the center is for Bouton vert visible au centre est de Instant TX of your position info. Instant TX de votre position d'infos.

Note the two R/A D9F/M Connectors and Remarquez les deux A / R D9F / M et connecteurs

large 7805 Regulator. 7805 Régulateur de grand.

PIC FIRMWARE: PIC MICROLOGICIEL:

Present firmware for PIC16F84A is written by DK7IN and may be downloaded from Présents pour PIC16F84A logiciel sont écrit par DK7IN et être téléchargés à partir de his website. son site Internet.

Besides the fixed beacon rates this extended firmware supports a smart beacon control. Outre la balise fixe les taux de cette extension du logiciel supporte une balise de contrôle intelligent.

With that the beacon rate changes depending on your speed, according to two selectable Grâce à la balise que des taux de change en fonction de votre vitesse, selon deux choix tables. tables.

| Vitesse maximale< 4 | <4 km/h km/ h> 4 | > 4 km/h km/ h > 11 | > 11 km/h km/ h> 24 | > 24 km/h km/ h > 50 | > 50 km/h km/ h > 100 | > 100 km/h km/ h > 150 | > 150 km/h km/ h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H4 on : balise toutes les : | 25 minutes | 4 minutes | 120secondes | 60 secondes | 30 secondes | 20 secondes | 10 secondes |
| H4 off : balise toutes les : | 30 minutes | 5 minutes | 160secondes | 80 secondes | 40 secondes | 30 secondes | 20 secondes |

Maximum speed

H4 on: beacon every 25 min 4 min 120 sec 60 sec 30 sec 20 sec 10 sec H4 off: beacon every 30 min 5 min 160 sec 80 sec 40 sec 30 sec 20 sec

Relevant is the maximum value of the speed since the last beacon transmitted. Pertinente est la valeur maximale de la vitesse depuis la dernière balise transmise.

For a better track accuracy at street edges, a beacon will be transmitted if there is a Pour un meilleur suivi de précision les bords de la rue, un phare seront transmises s'il y a un

major change in the driving direction, while the speed is more than 15 km/h. changement majeur dans la conduite de la direction, alors que la vitesse est plus de 15 km / h.

That is, if the current course differs more than 40 degrees (60 ° if H4 is off) from the Ainsi, si le cours actuel diffère de plus de 40 degrés (60 ° si H4 est éteint) à partir de la course at the time the last beacon was transmitted. cours au moment de la dernière balise a été transmise. The beacon will be delayed, if the Le phare aura retardé, si lalast beacon was less than 10 sec ago. dernière balise est de moins de 10 sec

For checking the modulation or the frequency shift the circuit can produce some Pour la vérification de la modulation ou le décalage de fréquence du circuit peut produire certains

constant frequencies. constant fréquences. This can be controlled with DK7IN Configuration program or by Cela peut être contrôlé avec DK7IN programme de configuration ou par

entering special commands with a terminal program (4800 baud, 8N1). l'entrée des commandes spéciales avec un programme d'administration (4800 bauds, 8N1). Using the last Utilisation de la dernière another arbitrary character ends the tone and reinitializes the circuit. un autre caractère arbitraire de la fin de ton et de réinitialisation du circuit.

• •

ESC T 0 generates a 1200 Hz tone ESC T 0 génère une tonalité de 1200 Hz

• •

ESC T 1 generates a 2200 Hz tone ESC T 1 génère une tonalité de 2200 Hz

• •

ESC TM generates a mixed 1200/2200 Hz tone ESC TM génère un mélange 1200/2200 Hz ton

Configuration of PIC parameters: Configuration des paramètres de PIC:

A DOS based utility is supplied with FoxTrak to configure your call sign & other A DOS utilitaire est fourni avec FoxTrak de configurer votre appel et autres parameters for APRS operation. paramètres de fonctionnement APRS.

A Tinytrak config program for windows may also be used for the same purpose. Un programme de Tinytrak config windows peu également être utilisées aux mêmes fins.

Linux version is also provided, which looks like this: Version Linux est également fourni, qui ressemble à ceci:

Running any of the 3 config program works well, “Version” should display the version Exécute l'une des 3 config programme fonctionne bien, "Version" doit afficher la version string of the connected FoxTrak as “DK7IN V.1.6”. chaîne de l'appareil raccordé FoxTrak comme "DK7IN v.1.6".

The fixed beacon rate could be set in 10 sec steps, the TX Delay with a resolution of La balise taux fixes pourrait être fixée en 10 secondes  étapes, le TX Delay avec une résolution de 6.6 ms. 6,6 ms.

Calibration: Étalonnage:

The mark and space frequencies can be adjusted slightly with the Calibration La marque et l'espace des fréquences peuvent être légèrement modifié avec l'étalonnage parameter. paramètre. For Bell 202 they should be 1200 and 2200 Hz, but because of system Pour Bell 202, ils devraient être de 1200 et 2200 Hz, mais en raison du système limitations their distance is a bit too high. limites de leur distance est un peu trop élevée.

| Étalonnage 36 | 36 40 | 40 | 50 | 58 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence 1 [Hz] | 1199 | 1197 | 1191 | 1187 | 1186 | 1184 | 1180 | 1175 | 1169 |
| Fréquence 2 [Hz] | 2249 | 2244 | 2234 | 2225 | 2223 | 2220 | 2212 | 2202 | 2192 |

Calibration   50    58     60 63       70    80     90

Frequency 1 [Hz] 1199 1197 1191 1187 1186 1184 1180 1175 1169

Frequency 2 [Hz] 2249 2244 2234 2225 2223 2220 2212 2202 2192

Here the influence of the calibration factor on the measured frequencies is shown. Ici, l'influence du facteur d'étalonnage sur la mesure des fréquences est affichée. For Pour the smallest symmetrical percentage error a value of 58 may be used. le plus petit pourcentage d'erreur symétrique d'une valeur de 58 mai être utilisés. (TT Config. has (TT Config. A default value of 63) valeur par défaut de 63)

Headers, LEDs & Switches: Headers, LEDs et commutateurs:

The two switches select the operation mode. Les deux interrupteurs de sélectionner le mode de fonctionnement. With Header H3 open, a fixed beacon rate En tête de H3 ouverte, un taux fixe balise will be used, if closed smart beaconing is enabled, where the beacon rate is controlled by sera utilisée, si fermé balisage intelligent est activé, si le taux de la balise est contrôlé paryour speed and direction changes. votre vitesse et les changements de direction.

With fixed beacon rate, H4 decides whether to use the primary (H4 on) or the secondary Avec le taux fixe phare, H4 décide d'utiliser le primaire (H4) ou secondaire timing (H4 off). calendrier (hors H4). With smart beaconing and H4 closed, beacons will be transmitted more Avec smart balisage et H4 fermé, des balises seront transmises plus often and direction changes of more than 40 degrees trigger a beacon. souvent et les changements de direction de plus de 40 degrés déclencher une balise. Otherwise Sinon transmissions occur less often and a direction change has to be more than 60 degrees. transmissions se produisent moins souvent et d'un changement de direction est à plus de 60 degrés.

H4 always determines the TX Delay according to the primary or secondary timing. H4 toujours TX Delay détermine la fonction de la primaire ou secondaire calendrier.

The carrier detect LED at Marked “CD” (pin 17) is illuminated if another station is Le transporteur à détecter Marquer LED "CD" (broche 17) est allumé si une autre station transmettransmitting.

The GPS LED Marked “GPS” (pin 18) is on with valid data from the GPS receiver and Le GPS Marquer LED "GPS" (broche 18) est valable avec les données du récepteur GPS et blinks while receiving GPS data without a valid position. clignote pendant la réception des données GPS sans une position valide.

The PTT LED is on while the transmitter is keyed. Le PTT est LED sur l'émetteur est alors saisie.

During initialization at power up the yellow and green LEDs are blinking three times Au cours de l'initialisation à la puissance de la LED jaune et verte clignotent trois fois followed by a beacon. suivie par une balise. Automatic beacons will only be transmitted if valid NMEA data Balises automatiques ne seront transmises valable si des données NMEA from the GPS receiver is received . du récepteur GPS sont reçues.

Audio Adjustments: Audio Ajustements:

The audio level has to be adjusted for correct modulation of the connected transceiver. Le niveau sonore doit être adapté pour corriger la modulation de l'émetteur relié.

FoxTrak is pre-configured (In schematic & on assembled board) as portable unit. FoxTrak est pré-configuré (Dans le schéma et assemblés bord) comme unité portable. (PTT (PTT via MIC input). via entrée MIC). If you do not want this feature, you may remove R7. Si vous ne voulez pas que cette fonctionnalité, vous annulez mai R7.

RV1 & RV2 are high quality 10 turn presets to adjust audio to & from transceiver. RV1 et RV2 sont de haute qualité 10 tours d'ajuster les préréglages audio et à partir de l’émetteur.

Both need to be adjusted for proper operation. Les deux doivent être ajustés pour un fonctionnement correct.

External Power: Alimentation externe:

Although, designed to receive power from radio, FoxTrak may be powered at J1. Bien que conçu pour pouvoir recevoir de la radio, de mai FoxTrak être alimenté à J1. DC 8 DC 8 to 14 Volts may be applied at J1. à 14 Volts mai appliqué à J1. J1 looks like a header but never put a shorting pin J1 ressemble à une tête, mais ne jamais mettre en court-broches here. ici. It will short-circuit your entire radio supply. Il court-circuit d'approvisionnement de votre radio.

If you decide to apply external power, ensure that you study schematic & use two pin Si vous décidez d'appliquer une alimentation externe, assurez-vous de l'étude schématique et utiliser deux broches header female to supply + & - ve supply line. tête de femme à l'offre + & - ve alimentation.

LED off: LED off:

LEDs, all of them, may be switched off to conserve power, by simply removing shorting LEDs, chacune d'elles, peut-être désactivée pour économiser de l'énergie, par la simple élimination de la

pin at header H2. broche à tête H2.

Header H1: Header H1:

This three-pin header is to supply DC voltages to GPS, which is available at D9M Cette tête à trois broches est de fournir Tensions au GPS, qui est disponible à D9M connector used to interface GPS or PC. connecteur d'interface utilisé pour le GPS ou PC.

Ensure that you install shorting pin at proper place. Assurez-vous que vous installez un court-broche à la bonne place.

H1 Details: (GPS Power) H1 Détails: GPS (Power)

Center pin goes to J2 pin 4. Centre de pin va à J2 broche 4.

Left pin is DC supply coming from Radio. Gauche broche est l'alimentation en courant continu en provenance de la radio.

Right pin is +5V from Regulator. Droit broches est +5 V de réglementation.

If your GPS requires +5V, install a shorting pin between Center & right header. Si votre GPS nécessite +5 V, l'installation d'un court-circuit entre les broches et droit Center tête.

If supply equivalent of Radio Supply is required, install shorting pin between center & Si l'offre équivalente de la radio d'approvisionnement est nécessaire, installez court entre le centre et la broche left. gauche.

Transceiver Connections: Connections Emetteur:

Please refer to the schematic for Radio & GPS/Null-modem socket connection details. S'il vous plaît se référer au schéma de la radio et GPS / nul-modem connexion socket de détails.

Connector details are also proved at the end of this document. Connecteurs de détails sont également révélés à la fin de ce document.

Null-Modem Adapter: Nul-Modem Adapter:

A special null-modem board is Un nul-modem bord est designed to use with FoxTrak to conçu pour une utilisation avec FoxTrak à configure the PIC parameters. configurer les paramètres de PIC. “Null- "Nul - modem” uses 2 x D9F connectors at modem "utilise 2 x connecteurs D9F both ends and provides reversal of pin deux extrémités et prévoit le renversement de la broche

2 & 3 between two sockets. 2 et 3 entre deux prises de courant.

With Foxtrak kits, a simple, passive Avec Foxtrak kits, un simple, passif null-modem kit is enclosed for nul-modem kit est joint pour configuration purpose. configuration but.

Null-Modem with RS232 chip: Nul-Modem RS232 avec puce:

By adding a MAX232 chip & associated components, you may convert passive null- En ajoutant une puce MAX232 et les composants associés, vous pouvez convertir un passive nul - modem adaptor into Active null-modem interface provides true RS232 levels to your modem dans Active nul-modem véritable interface RS232 niveaux à votre PC. PC.

This kit is available as an option and its not part of FoxTrak Kit. Ce kit est disponible en option et sa ne fait pas partie de FoxTrak Kit.

GPS Connections: GPS Connections:

It will be required that you remove your GPS connector & solder a D9F connector to Il sera nécessaire d'enlever le connecteur de votre GPS et souder le connecteur à D9F your GPS cable. votre GPS câble. Refer to schematic for Data & Power connections available at J2. Reportez-vous au schéma pour les données et les connexions de puissance disponible à J2.

Radio Connections: J3: D9F Radio :

Connect your radio to this connector: Branchez votre radio à ce connecteur:

Connections: J3: DB9 Femelle                                              Connections:J2: DB9 Mâle FoxTrak.

Audio in = Receive Audio from Radio Recevez en audio = audio de Radio                                            Connectez votre GPS ici.

SW1= Instant TX Switch SW1 = Instant TX Switch                                                     Pour la configuration, l'utilisation fournie null modem adepter. :

PTT IN = Input of PTT from Radio PTT IN = Entrée des PTT de la radio                                         Nul-modem adaptateur.

PTT-OUT = PTT out from Tracker PTT-OUT = PTT à partir de Tracker                                     Vous pouvez  connecter votre GPS (+5 V) by installing a shorting pin at

Radio +V = 9 to 15V DC Input Radio + V = 9 à 15V DC Input                                               par l'installation d'un court-circuit à la broche header H1.

Carrier Det. Carrier Det. = Squelch from Radio = Silencieux de la radio                                                        jumper H1.

Ground = Radio/Tracker Ground Ground = Radio / Tracker Ground

Audio Out: Tracker audio out to Radio MIC Sortie audio: Tracker de sortie audio de Radio MIC J2 Connections: This is a D9M connector on

Connect your GPS here. For configuration, use a supplied

You may power your GPS (+5V)

Schematic of the FoxTrak:

Schéma de la FoxTrak: