Amplificatore BF 7 Watts

Schema elettrico per un amplificatore  BF 7 watts.

Il cuore dell'amplificatore é un circuito integrato conosciuto  il  TDA 2003

Ecco lo schema :

Ecco la disposizione dei composanti e il circuito imprimato potete montare questo circuito su una piastra a pastiglie

Realizzazione :

Fissate per primo il TDA 2003 al dissipatore, il quale sarà elettricamente in contatto con  la pista della massa, "les ergots" le zampe  del  dissipatore devono entrare nei due buchi più grossi del CI, prima di infilare le cinque zampe nei buchi previsti aper saldarli.

Rispettate bene la polarità dei tre condensatori elettrochimici: il + del C5 é verso C1, il + del C6 é verso C7 e il + del C7 é verso  la destra.

L’alimentazione di questocircuito : va da 8volt a 15 volt ( 0.5 A).

Potenza d'uscita:

| 8 ohms | 3 watts |
| --- | --- |
| 4 ohms | 6 watts |
| 3.2 ohms | 7.5 watts |
| 2 ohms | 12 watts |

Lista dei composanti :

| R1 : 470 ohms | R2 : 4,7 ohms |
| --- | --- |
| R3 : 100 ohms | R4 : 1 ohms |
| C1 : 8,2 nF | C2 – C3 : 100 nF |
| C4 : 10uF/63V | C5 : 470 uF/25V |
| C6 – C7 : 1000 uF/25V |  |
| IC1 : TDA 2003 |  |
| Dissipatore |  |

Questo piccolo amplificatore può esserre montato in coppia per la stéréo e in  mono, idéale per un ricettore radio

Buon divertimento.